宜兴市公用市政工程有限公司橡胶坝、气盾坝采购澄清公告

本次就宜兴市公用市政工程有限公司橡胶坝、气盾坝采购进行公开招标，已于2023年12月20日发布了招标公告，现发布第1次澄清公告。

一、原招标文件主要信息

1、项目名称：橡胶坝、气盾坝采购

2、项目编号：YXGYJT202312008

3、公告日期：2023年12月20日

4、第一次更正公告日期：2023年12月25日

5、公告媒体：宜兴市公用环保集团有限公司网站

二、澄清信息

1、原招标文件中第六章投标报价明细表：

| 序号 | 品名 |  |  |  |  |  |  |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 | 不含税 总价 | 增值税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 宝寿河南坝(气盾坝) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气盾坝 |  | 盾板 |  |  |  |  |  | 坝高3.0m,总净宽25m,单孔布置,盾板材质为Q355钢，防腐处理：喷锌厚度为160μm,然后环氧富锌底漆(含锌≥60%);厚度≥60μm,环氧云铁中间漆≥80μm,氯化橡胶面漆(深灰色)≥80μm;其它符合《水工金属结构防腐蚀规范SL105-2007》要求。 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 气囊 |  |  |  |  |  | 1、气囊骨架采用8层聚酯浸胶帘子布交叉成型。 2、运行工作压力为：150kpa左右（以实际运行中调试数据为准） | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 充排设备 |  | 管路管件 |  |  |  |  |  | 配套 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 无油静音空压机 |  |  |  |  |  | 1.7KW 280L/min 0.7MPo | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 集成管路控制器 |  |  |  |  |  | 3路DN40充排气 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 精密过滤器 |  |  |  |  |  | QPS三级过滤 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 冷冻式干燥机 |  |  |  |  |  | 1.0KW 2.25m³/min | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 储气罐 |  |  |  |  |  | 0.3m³0.8MPa | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 螺杆空压机 |  |  |  |  |  | 15KW2.25m³/min 0.7MPa | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 自动化控制系统 |  |  |  |  |  |  |  | PLC控制箱、2台水位计、三套倾角传感器、线缆及辅材 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 二 | 宝寿河北坝(橡胶坝) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 橡胶坝 | 坝袋 |  |  |  |  |  |  | 坝高3m,总净宽18m，橡胶坝袋生产应满足《橡胶坝坝袋》SL554-2011要求；坝袋为两布三胶，坝袋型号：JBD3.0-220180-2,胶布型号：J220180-2,胶布经/纬向强度≥352/288KN/m,胶布总厚度7.3mm | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | 锚固件 |  |  |  |  |  |  | FY150型，材质Q235，无防腐 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 充排设备 | 气帽(含法兰、螺栓等) |  |  |  |  |  |  | DN150 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 4 |  | 三通 |  |  |  |  |  |  | DN150 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | 90°弯头 |  |  |  |  |  |  | DN150 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 6 |  | 钢管 |  |  |  |  |  |  | 168×6 | 米 | 23 |  |  |  |  |
| 7 |  | 钢管 |  |  |  |  |  |  | 168x6 | 米 | 6 |  |  |  |  |
| 8 |  | 法兰 |  |  |  |  |  |  | DN150 | 片 | 6 |  |  |  |  |
| 9 |  | 法兰 |  |  |  |  |  |  | DN100 | 片 | 2 |  |  |  |  |
| 10 |  | 90弯头 |  |  |  |  |  |  | DN150 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 11 |  | 手电两用蝶阀 |  |  |  |  |  |  | D941-1.0-150 | 合 | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  | 手动蝶阀 |  |  |  |  |  |  | D341-1.0-150 | 合 | 2 |  |  |  |  |
| 13 |  | 三通 |  |  |  |  |  |  | DN150 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 14 |  | 安全阀 |  |  |  |  |  |  | 开启压力35kPa | 合 | 2 |  |  |  |  |
| 15 |  | 精密压力表 |  |  |  |  |  |  | 0~0.06MPa | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  | 压力传感器 |  |  |  |  |  |  | 4-20mA | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 17 |  | 电子式压力开关 |  |  |  |  |  |  | 0-60kPa | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 18 |  | 钢管 |  |  |  |  |  |  | 114×5 | 米 | 2 |  |  |  |  |
| 19 |  | 90°弯头 |  |  |  |  |  |  | DN100 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 20 |  | HC型逆止阀 |  |  |  |  |  |  | HC-100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 21 |  | 手电两用蝶阀 |  |  |  |  |  |  | D941-1.0-100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 22 |  | 同心异径管 |  |  |  |  |  |  | 100×150 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 23 |  | 出口消音器 |  |  |  |  |  |  | DN100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 24 |  | 柔性橡胶接头 |  |  |  |  |  |  | DN100 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 25 |  | 安全阀、压力表 |  |  |  |  |  |  | DN100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 26 |  | 罗茨风机 |  |  |  |  |  |  | LSR100-2WJ(流量7.6m³/min),排压29.4KPa,功率7.5KW | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 自动化控制系统 |  |  |  |  |  |  |  | PLC控制箱、2台水位计、线缆及辅材等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 三 | 西孟河南坝（气盾坝） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气盾坝 |  |  | 盾板 |  |  |  |  | 坝高3.15m,总净宽25m,单孔布置。气盾坝盾板材质为Q355钢，防腐处理：喷锌厚度为160μm,然后环氧富锌底漆(含锌≥60%);厚度≥60μm,环氧云铁中间漆≥80μm,氯化橡胶面漆(深灰色)≥80μm;其它符合《水工金属结构肪腐蚀规范SL105-2007》要求。 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 气囊 |  |  |  |  | 1、气囊骨架采用8层聚酯浸胶帘子布交叉成型。 2、运行工作压力为：150kpa左右（以实际运行中调试数据为准） | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 充排设备 |  |  | 管路管件 |  |  |  |  | 配套 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 无油静音空压机 |  |  |  |  | 1.7KW 280L/min 0.7MPa | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 集成管路控制器 |  |  |  |  | 3路DN40充排气 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 精密过滤器 |  |  |  |  | QPS三级过滤 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 冷冻式干燥机 |  |  |  |  | 1.0KW 2.25m³/min | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 储气罐 |  |  |  |  | 0.3m°0.8MPa | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 螺杆空压机 |  |  |  |  | 15KW 2.25m³/min 0.7MPa | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 自动化控制系统 |  |  |  |  |  |  |  | PLC控制箱、2台水位计、三套倾角传感器、线缆及辅材等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 四 | 西孟河中坝（橡胶坝） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 橡胶坝 |  |  |  | 坝袋 |  |  |  | 坝高3.4m,总净宽12m。橡胶坝袋生产应满足《橡胶坝坝袋》SL554-2011要求：坝袋为两布三胶.坝袋型号：JBD3.5-260200-2,胶布型号：J260200-2.胶布经/纬向强度>416/320KN/m,胶布总厚度7.7mm | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 锚固件 |  |  |  | FY170型，材质Q235，无防腐 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 充排设备 |  |  |  | 气帽(含法兰、螺栓等) |  |  |  | DN150 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 三通 |  |  |  | DN150 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 90°弯头 |  |  |  | DN150 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 钢管 |  |  |  | 168×6 | 米 | 18 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 钢管 |  |  |  | 168x6 | 米 | 6 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 法兰 |  |  |  | DN150 | 片 | 6 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 法兰 |  |  |  | DN100 | 片 | 2 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 90°弯头 |  |  |  | DN150 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 手电两用蝶阀 |  |  |  | D941-1.0-150 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 手动蝶阀 |  |  |  | D341-1.0-150 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 三通 |  |  |  | DN150 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 安全阀 |  |  |  | 开启压力35kPa | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 精密压力表 |  |  |  | 0~0.06MPa | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 压力传感器 |  |  |  | 4-20mA | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 电子式压力开关 |  |  |  | 0-60kPa | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 钢管 |  |  |  | 114×5 | 米 | 2 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 90°弯头 |  |  |  | DN100 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | HC型逆止阀 |  |  |  | HC-100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 手电两用蝶阀 |  |  |  | 941-1.0-100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | 同心异径管 |  |  |  | 100×150 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | 出口消音器 |  |  |  | DN100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  | 柔性橡胶接头 |  |  |  | DN100 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 安全阀、压力表 |  |  |  | DN100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  | 罗茨风机 |  |  |  | LSR100-2WJ(流量7.6m³/min)，排压29.4KPa,功率7.5KW | 合 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 自动化控制系统 |  |  |  |  |  |  |  | PLC控制箱、2台水位计、线缆及辅材等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 五 | 琅山河坝（橡胶坝） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 橡胶坝 |  |  | 坝袋 |  |  |  |  | 坝高2.5m,总净宽15m。橡胶坝袋生产应满足《橡胶坝坝袋》SL554-2011要求；坝袋为两布三胶，坝袋型号：JBD2.5-160140-2,胶布型号：J160140-2,胶布经/纬向强度≥256/224KN/m,胶布总厚度6.8mm | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 锚固件 |  |  |  |  | FY130型，材质Q235，无防腐 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 充排 设备 |  |  | 气帽(含法兰、螺栓等) |  |  |  |  | DN150 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 三通 |  |  |  |  | DN150 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 90°弯头 |  |  |  |  | DN150 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 钢管 |  |  |  |  | 168x6 | 米 | 18 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 钢管 |  |  |  |  | 168×6 | 米 | 6 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 法兰 |  |  |  |  | DN150 | 片 | 6 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 法兰 |  |  |  |  | DN100 | 片 | 2 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 90°弯头 |  |  |  |  | DN150 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 手电两用蝶阀 |  |  |  |  | D941-1.0-150 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 手动蝶阀 |  |  |  |  | D341-1.0-150 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 三通 |  |  |  |  | DN150 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 安全阀 |  |  |  |  | 开启压力35kPa | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 精密压力表 |  |  |  |  | 0~0.06MPa | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 压力传感器 |  |  |  |  | 4-20mA | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 电子式压力开关 |  |  |  |  | 0-60kPa | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 钢管 |  |  |  |  | 114×5 | 米 | 2 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 90°弯头 |  |  |  |  | DN100 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | HC型逆止阀 |  |  |  |  | HC-100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 手电两用蝶阀 |  |  |  |  | D941-1.0-100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 同心异径管 |  |  |  |  | 100×150 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 出口消音器 |  |  |  |  | DN100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 柔性橡胶接头 |  |  |  |  | DN100 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 安全阀、压力表 |  |  |  |  | DN100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 罗茨风机 |  |  |  |  | LSR100-1WJ(流量4.4m'/min)，排压29.4KPa,功率5.5KW | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 自动化控制系统 |  |  |  |  |  |  |  | PLC控制箱、2台水位计、线缆及辅材等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 六 | 西孟河北坝（橡胶坝） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 橡胶坝 |  |  |  |  |  | 坝袋 |  | 坝高3m.总净宽10m。橡胶坝袋生产应满足《橡胶坝坝袋》SL554-2011要求：坝袋为两布三胶，坝袋型号：JBD3.0-220180-2.胶布型号：J220180-2.胶布经/纬向强度>352/288KN/m,胶布总厚度7.3mm | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 锚固件 |  | FY150型，材质Q235，无防腐 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 充排设备 |  |  |  |  |  | 气帽(含法兰、螺栓等) |  | DN150 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 三通 |  | DN150 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 90°弯头 |  | DN150 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 钢管 |  | 168x6 | 米 | 15 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 钢管 |  | 168x6 | 米 | 6 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 法兰 |  | DN150 | 片 | 6 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 法兰 |  | DN100 | 片 | 2 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 90°弯头 |  | DN150 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 手电两用蝶阀 |  | D941-1.0-150 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | 手动蝶阀 |  | D341-1.0-150 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | 三通 |  | DN150 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | 安全阀 |  | 开启压力35kPa | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 精密压力表 |  | 0~0.06MPa | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | 压力传感器 |  | 4-20mA | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | 电子式压力开关 |  | 0-60kPa | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | 钢管 |  | 114×5 | 米 | 2 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  | 90°弯头 |  | DN100 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  | HC型逆止阀 |  | HC-100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  | 手电两用蝶阀 |  | D941-1.0-100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  | 同心异径管 |  | 100×150 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  | 出口消音器 |  | DN100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  | 柔性橡胶接头 |  | DN100 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  | 安全阀、压力表 |  | DN100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  | 罗茨风机 |  | LSR100-1WJ(流量4.4m³/min)，排压29.4KPa,功率5.5KW | 合 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 自动化控制系统 |  |  |  |  |  |  |  | PLC控制箱、2台水位计、线缆及辅材等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 七 | 革新河坝（橡胶坝） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 橡胶坝 |  |  |  |  | 坝袋 |  |  | 坝高2m,总净宽8m。橡胶坝袋生产应满足《橡胶坝坝袋》SL554-2011要求；坝袋为两布三胶，坝袋型号：JBD2.0-100100-2,胶布型号：J100100-2,胶布经/纬向强度≥160/160KN/m,胶布总厚度6.4mm | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 锚固件 |  |  | FY130型，材质Q235，无防腐 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 充排设备 |  |  |  |  | 气帽(含法兰、螺栓等) |  |  | DN150 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 三通 |  |  | DN100 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 90°弯头 |  |  | DN100 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 钢管 |  |  | 114×5 | 米 | 12 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 钢管 |  |  | 114×5 | 米 | 6 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 法兰 |  |  | DN100 | 片 | 6 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 法兰 |  |  | DN65 | 片 | 2 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 90°弯头 |  |  | DN100 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 手电两用蝶阀 |  |  | D941-1.0-100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 手动蝶阀 |  |  | D341-1.0-100 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 三通 |  |  | DN100 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 安全阀 |  |  | 开启压力35kPa | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 精密压力表 |  |  | 0-0.06MPc | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 压力传感器 |  |  | 4-20mA | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  | 电子式压力开关 |  |  | 0-60kPa | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  | 钢管 |  |  | 76×4 | 米 | 2 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  | 90°弯头 |  |  | DN65 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  | HC型逆止阀 |  |  | HC-65 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  | 手电两用蝶阀 |  |  | D941-1.0-65 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  | 同心异径管 |  |  | 65×100 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  | 出口消音器 |  |  | DN65 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  | 柔性橡胶接头 |  |  | DN65 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  | 安全阀、压力表 |  |  | DN65 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  | 罗茨风机 |  |  | LSR65-WJ(流量2.3m³/min)，排压19.6KPa,功率1.5KW | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 自动化控制系统 |  |  |  |  |  |  |  | PLC控制箱、2台水位计、线缆及辅材等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 八 | 积南河坝（橡胶坝） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 橡胶坝 |  |  |  |  | 坝袋 |  |  | 坝高2.65m,总净宽12m。橡胶坝袋生产应满足《橡胶坝坝袋》SL554-2011要求；坝袋为两有三胶，坝袋型号：JBD2.65-180140-2,胶布型号：J180140-2,胶布经/纬向强度≥288/224KN/m,胶布总厚度6.9mm | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 锚固件 |  |  | FY130型，材质Q235，无防腐 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 充排设备 |  |  |  |  | 气帽(含法兰、螺栓等） |  |  | DN150 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 三通 |  |  | DN150 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 90°弯头 |  |  | DN150 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 钢管 |  |  | 168×6 | 米 | 18 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 钢管 |  |  | 168×6 | 米 | 6 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 法兰 |  |  | DN150 | 片 | 6 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 法兰 |  |  | DN100 | 片 | 2 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 90°弯头 |  |  | DN150 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 手电两用蝶阀 |  |  | D941-1.0-150 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 手动蝶阀 |  |  | D341-1.0-150 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 三通 |  |  | DN150 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 安全阀 |  |  | 开启压力35kPc | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 精密压力表 |  |  | 0~0.06MPa | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 压力传感器 |  |  | 4-20mA | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  | 电子式压力开关 |  |  | 0-60kPa | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  | 钢管 |  |  | 114×5 | 米 | 2 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  | 90°弯头 |  |  | DN100 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  | HC型逆止阀 |  |  | HC-100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  | 手电两用蝶阀 |  |  | D941-1.0-100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  | 同心异径管 |  |  | 100×150 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  | 出口消音器 |  |  | DN100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  | 柔性橡胶接头 |  |  | DN100 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  | 安全阀、压力表 |  |  | DN100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  | 罗茨风机 |  |  | LSR100-1WJ(流量4.4m³/min)，排压29.4KPa,功率5.5KW | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 自动化控制系统 |  |  |  |  |  |  |  | PLC控制箱、2台水位计、线缆及辅材等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 九 | 坝塘李家桥坝（橡胶坝） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 橡胶坝 |  |  |  |  |  |  | 坝袋 | 坝高2.1m,总净宽10m。橡胶坝袋生产应满足《橡胶坝坝袋》SL554-2011要求；坝袋为两布三胶，坝袋型号：JBD2.1-120120-2,胶布型号：J120120-2,胶布经/纬向强度≥192/192KN/m,胶布总厚度6.5mm | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 锚固件 | FY130型，材质Q235，无防腐 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 充排设备 |  |  |  |  |  |  | 气帽(含法兰、螺栓等) | DN100 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 三通 | DN100 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | 90°弯头 | DN100 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | 钢管 | 114×5 | 米 | 12 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | 钢管 | 114×5 | 米 | 6 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | 法兰 | DN100 | 片 | 6 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  | 法兰 | DN80 | 片 | 2 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  | 90°弯头 | DN100 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  | 手电两用蝶阀 | D941-1.0-100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  | 手动蝶阀 | D341-1.0-100 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  | 三通 | DN100 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  | 安全阀 | 开启压力35kPc | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  | 精密压力表 | 0~0.06MPa | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  | 压力传感器 | 4-20mA | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  | 电子式压力开关 | 0-60kPa | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  | 钢管 | 89×5 | 米 | 2 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  | 90°弯头 | DN80 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  | HC型逆止阀 | HC-80 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  | 手电两用蝶阀 | D941-1.0-80 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  | 同心异径管 | 80×100 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  | 出口消音器 | DN80 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  | 柔性橡胶接头 | DN80 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  | 安全阀、压力表 | DN80 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  | 罗茨风机 | LSR80-WJ(流量3.5m³/min)，排压19.6KPa,功率2.2KW | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 自动化控制系统 |  |  |  |  |  |  |  | PLC控制箱、2台水位计、线缆及辅材 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

现将表格进行修改，修改为：

| 序号 | 品名 |  |  |  |  |  |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 | 不含税 总价 | 增值税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 宝寿河南坝(气盾坝) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气盾坝 |  |  | 盾板 |  |  |  | 坝高3.0m,总净宽25m,单孔布置,盾板材质为Q355钢，防腐处理：喷锌厚度为160μm,然后环氧富锌底漆(含锌≥60%);厚度≥60μm,环氧云铁中间漆≥80μm,氯化橡胶面漆(深灰色)≥80μm;其它符合《水工金属结构防腐蚀规范SL105-2007》要求。 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 气囊 |  |  |  | 1、气囊骨架采用8层聚酯浸胶帘子布交叉成型。 2、运行工作压力为：150kpa左右（以实际运行中调试数据为准） | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 充排设备 |  |  | 管路管件 |  |  |  | 配套 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 无油静音空压机 |  |  |  | 1.7KW 280L/min 0.7MPo | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 集成管路控制器 |  |  |  | 3路DN40充排气 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 精密过滤器 |  |  |  | QPS三级过滤 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 冷冻式干燥机 |  |  |  | 1.0KW 2.25m³/min | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 储气罐 |  |  |  | 0.3m³0.8MPa | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 螺杆空压机 |  |  |  | 15KW2.25m³/min 0.7MPa | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 自动化控制系统 |  |  |  |  |  |  | PLC控制箱、2台水位计、三套倾角传感器、线缆及辅材 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 10.1 | CPU |  |  |  |  |  |  | SR30 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 10.2 | AI |  |  |  |  |  |  | AE08 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 10.3 | HMI |  |  |  |  |  |  | 7寸 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 10.4 | 塑壳断路器 |  |  |  |  |  |  | 3P-80A | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 10.5 | 塑壳断路器 |  |  |  |  |  |  | 3P-40A | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 10.6 | 空气开关 |  |  |  |  |  |  | 3P-16 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 10.7 | 空气开关 |  |  |  |  |  |  | 2P-10 | 只 | 6 |  |  |  |  |
| 10.8 | 三眼插座 |  |  |  |  |  |  | AC-108 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 10.9 | 中间继电器 |  |  |  |  |  |  | DC24V 2付点 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 10.10 | 指示灯 |  |  |  |  |  |  | 24V | 只 | 7 |  |  |  |  |
| 10.11 | 转换开关 |  |  |  |  |  |  | 3挡 | 只 | 8 |  |  |  |  |
| 10.12 | 接触器 |  |  |  |  |  |  | 1210 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 10.13 | 开关电源 |  |  |  |  |  |  | 120W | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 10.14 | 电气柜 |  |  |  |  |  |  | 1800*600*400 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 二 | 宝寿河北坝(橡胶坝) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 橡胶坝 |  | 坝袋 |  |  |  |  | 坝高3m,总净宽18m，橡胶坝袋生产应满足《橡胶坝坝袋》SL554-2011要求；坝袋为两布三胶，坝袋型号：JBD3.0-220180-2,胶布型号：J220180-2,胶布经/纬向强度≥352/288KN/m,胶布总厚度7.3mm | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 锚固件 |  |  |  |  | 材质Q235，无防腐 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 充排设备 |  | 气帽(含法兰、螺栓等) |  |  |  |  | DN150 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 三通 |  |  |  |  | DN150 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 90°弯头 |  |  |  |  | DN150 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 钢管 |  |  |  |  | 168×6 | 米 | 23 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 钢管 |  |  |  |  | 168x6 | 米 | 6 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 法兰 |  |  |  |  | DN150 | 片 | 6 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 法兰 |  |  |  |  | DN100 | 片 | 2 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 90弯头 |  |  |  |  | DN150 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 手电两用蝶阀 |  |  |  |  | D941-1.0-150 | 合 | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 手动蝶阀 |  |  |  |  | D341-1.0-150 | 合 | 2 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 三通 |  |  |  |  | DN150 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 安全阀 |  |  |  |  | 开启压力35kPa | 合 | 2 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 精密压力表 |  |  |  |  | 0~0.06MPa | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 压力传感器 |  |  |  |  | 4-20mA | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 电子式压力开关 |  |  |  |  | 0-60kPa | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 钢管 |  |  |  |  | 114×5 | 米 | 2 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 90°弯头 |  |  |  |  | DN100 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | HC型逆止阀 |  |  |  |  | HC-100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 手电两用蝶阀 |  |  |  |  | D941-1.0-100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 同心异径管 |  |  |  |  | 100×150 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 出口消音器 |  |  |  |  | DN100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 柔性橡胶接头 |  |  |  |  | DN100 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 安全阀、压力表 |  |  |  |  | DN100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 罗茨风机 |  |  |  |  | LSR100-2WJ(流量7.6m³/min),排压29.4KPa,功率7.5KW | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 自动化控制系统 |  |  |  |  |  |  | PLC控制箱、2台水位计、线缆及辅材等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 27.1 | CPU |  |  |  |  |  |  | SR30 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.2 | AI |  |  |  |  |  |  | AE04 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.3 | HMI |  |  |  |  |  |  | 7寸 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.4 | 空气开关 |  |  |  |  |  |  | 3P-40A | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.5 | 空气开关 |  |  |  |  |  |  | 3P-25A | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.6 | 空气开关 |  |  |  |  |  |  | 3P-10 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 27.7 | 空气开关 |  |  |  |  |  |  | 2P-10 | 只 | 6 |  |  |  |  |
| 27.8 | 接触器 |  |  |  |  |  |  | 25A | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.9 | 接触器 |  |  |  |  |  |  | 09A | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 27.10 | 热继电器 |  |  |  |  |  |  | 21A-25A | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.11 | 热继电器 |  |  |  |  |  |  | 8A-12A | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 27.12 | 三眼插座 |  |  |  |  |  |  | AC-108 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.13 | 中间继电器 |  |  |  |  |  |  | DC24V 4付点 | 只 | 8 |  |  |  |  |
| 27.14 | 按钮指示灯 |  |  |  |  |  |  | 24V | 只 | 6 |  |  |  |  |
| 27.15 | 急停按钮 |  |  |  |  |  |  |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.16 | 复位按钮 |  |  |  |  |  |  |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.17 | 转换开关 |  |  |  |  |  |  | 3挡 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.18 | 接触器 |  |  |  |  |  |  | 1210 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.19 | 开关电源 |  |  |  |  |  |  | 120W | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.20 | 电气柜 |  |  |  |  |  |  | 1800*600*400 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 三 | 西孟河南坝（气盾坝） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气盾坝 | 盾板 |  |  |  |  |  | 坝高3.15m,总净宽25m,单孔布置。气盾坝盾板材质为Q355钢，防腐处理：喷锌厚度为160μm,然后环氧富锌底漆(含锌≥60%);厚度≥60μm,环氧云铁中间漆≥80μm,氯化橡胶面漆(深灰色)≥80μm;其它符合《水工金属结构肪腐蚀规范SL105-2007》要求。 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | 气囊 |  |  |  |  |  | 1、气囊骨架采用8层聚酯浸胶帘子布交叉成型。 2、运行工作压力为：150kpa左右（以实际运行中调试数据为准） | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 充排设备 | 管路管件 |  |  |  |  |  | 配套 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | 无油静音空压机 |  |  |  |  |  | 1.7KW 280L/min 0.7MPa | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | 集成管路控制器 |  |  |  |  |  | 3路DN40充排气 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | 精密过滤器 |  |  |  |  |  | QPS三级过滤 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 7 |  | 冷冻式干燥机 |  |  |  |  |  | 1.0KW 2.25m³/min | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  | 储气罐 |  |  |  |  |  | 0.3m°0.8MPa | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  | 螺杆空压机 |  |  |  |  |  | 15KW 2.25m³/min 0.7MPa | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 自动化控制系统 |  |  |  |  |  |  | PLC控制箱、2台水位计、三套倾角传感器、线缆及辅材等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 10.1 | CPU |  |  |  |  |  |  | SR30 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 10.2 | AI |  |  |  |  |  |  | AE08 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 10.3 | HMI |  |  |  |  |  |  | 7寸 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 10.4 | 塑壳断路器 |  |  |  |  |  |  | 3P-80A | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 10.5 | 塑壳断路器 |  |  |  |  |  |  | 3P-40A | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 10.6 | 空气开关 |  |  |  |  |  |  | 3P-16 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 10.7 | 空气开关 |  |  |  |  |  |  | 2P-10 | 只 | 6 |  |  |  |  |
| 10.8 | 三眼插座 |  |  |  |  |  |  | AC-108 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 10.9 | 中间继电器 |  |  |  |  |  |  | DC24V 2付点 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 10.10 | 指示灯 |  |  |  |  |  |  | 24V | 只 | 7 |  |  |  |  |
| 10.11 | 转换开关 |  |  |  |  |  |  | 3挡 | 只 | 8 |  |  |  |  |
| 10.12 | 接触器 |  |  |  |  |  |  | 1210 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 10.13 | 开关电源 |  |  |  |  |  |  | 120W | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 10.14 | 电气柜 |  |  |  |  |  |  | 1800*600*400 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 四 | 西孟河中坝（橡胶坝） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 橡胶坝 |  |  |  |  | 坝袋 |  | 坝高3.4m,总净宽12m。橡胶坝袋生产应满足《橡胶坝坝袋》SL554-2011要求：坝袋为两布三胶.坝袋型号：JBD3.5-260200-2,胶布型号：J260200-2.胶布经/纬向强度>416/320KN/m,胶布总厚度7.7mm | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 锚固件 |  | 材质Q235，无防腐 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 充排设备 |  |  |  |  | 气帽(含法兰、螺栓等) |  | DN150 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 三通 |  | DN150 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 90°弯头 |  | DN150 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 钢管 |  | 168×6 | 米 | 18 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 钢管 |  | 168x6 | 米 | 6 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 法兰 |  | DN150 | 片 | 6 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 法兰 |  | DN100 | 片 | 2 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 90°弯头 |  | DN150 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 11 |  | 手电两用蝶阀 |  |  |  |  |  | D941-1.0-150 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  | 手动蝶阀 |  |  |  |  |  | D341-1.0-150 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 13 |  | 三通 |  |  |  |  |  | DN150 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 14 |  | 安全阀 |  |  |  |  |  | 开启压力35kPa | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 15 |  | 精密压力表 |  |  |  |  |  | 0~0.06MPa | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  | 压力传感器 |  |  |  |  |  | 4-20mA | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 17 |  | 电子式压力开关 |  |  |  |  |  | 0-60kPa | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 18 |  | 钢管 |  |  |  |  |  | 114×5 | 米 | 2 |  |  |  |  |
| 19 |  | 90°弯头 |  |  |  |  |  | DN100 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 20 |  | HC型逆止阀 |  |  |  |  |  | HC-100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 21 |  | 手电两用蝶阀 |  |  |  |  |  | 941-1.0-100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 22 |  | 同心异径管 |  |  |  |  |  | 100×150 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 23 |  | 出口消音器 |  |  |  |  |  | DN100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 24 |  | 柔性橡胶接头 |  |  |  |  |  | DN100 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 25 |  | 安全阀、压力表 |  |  |  |  |  | DN100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 26 |  | 罗茨风机 |  |  |  |  |  | LSR100-2WJ(流量7.6m³/min)，排压29.4KPa,功率7.5KW | 合 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 自动化控制系统 |  |  |  |  |  |  | PLC控制箱、2台水位计、线缆及辅材等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 27.1 | CPU |  |  |  |  |  |  | SR30 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.2 | AI |  |  |  |  |  |  | AE04 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.3 | HMI |  |  |  |  |  |  | 7寸 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.4 | 空气开关 |  |  |  |  |  |  | 3P-40A | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.5 | 空气开关 |  |  |  |  |  |  | 3P-25A | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.6 | 空气开关 |  |  |  |  |  |  | 3P-10 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 27.7 | 空气开关 |  |  |  |  |  |  | 2P-10 | 只 | 6 |  |  |  |  |
| 27.8 | 接触器 |  |  |  |  |  |  | 25A | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.9 | 接触器 |  |  |  |  |  |  | 09A | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 27.10 | 热继电器 |  |  |  |  |  |  | 21A-25A | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.11 | 热继电器 |  |  |  |  |  |  | 8A-12A | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 27.12 | 三眼插座 |  |  |  |  |  |  | AC-108 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.13 | 中间继电器 |  |  |  |  |  |  | DC24V 4付点 | 只 | 8 |  |  |  |  |
| 27.14 | 按钮指示灯 |  |  |  |  |  |  | 24V | 只 | 6 |  |  |  |  |
| 27.15 | 急停按钮 |  |  |  |  |  |  |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.16 | 复位按钮 |  |  |  |  |  |  |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.17 | 转换开关 |  |  |  |  |  |  | 3挡 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.18 | 接触器 |  |  |  |  |  |  | 1210 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.19 | 开关电源 |  |  |  |  |  |  | 120W | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.20 | 电气柜 |  |  |  |  |  |  | 1800*600*400 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 五 | 琅山河坝（橡胶坝） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 橡胶坝 |  |  |  | 坝袋 |  |  | 坝高2.5m,总净宽15m。橡胶坝袋生产应满足《橡胶坝坝袋》SL554-2011要求；坝袋为两布三胶，坝袋型号：JBD2.5-160140-2,胶布型号：J160140-2,胶布经/纬向强度≥256/224KN/m,胶布总厚度6.8mm | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 锚固件 |  |  | 材质Q235，无防腐 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 充排 设备 |  |  |  | 气帽(含法兰、螺栓等) |  |  | DN150 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 三通 |  |  | DN150 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 90°弯头 |  |  | DN150 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 钢管 |  |  | 168x6 | 米 | 18 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 钢管 |  |  | 168×6 | 米 | 6 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 法兰 |  |  | DN150 | 片 | 6 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 法兰 |  |  | DN100 | 片 | 2 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 90°弯头 |  |  | DN150 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 手电两用蝶阀 |  |  | D941-1.0-150 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 手动蝶阀 |  |  | D341-1.0-150 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 三通 |  |  | DN150 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 安全阀 |  |  | 开启压力35kPa | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 精密压力表 |  |  | 0~0.06MPa | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 压力传感器 |  |  | 4-20mA | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 电子式压力开关 |  |  | 0-60kPa | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 钢管 |  |  | 114×5 | 米 | 2 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 90°弯头 |  |  | DN100 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 20 |  | HC型逆止阀 |  |  |  |  |  | HC-100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 21 |  | 手电两用蝶阀 |  |  |  |  |  | D941-1.0-100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 22 |  | 同心异径管 |  |  |  |  |  | 100×150 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 23 |  | 出口消音器 |  |  |  |  |  | DN100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 24 |  | 柔性橡胶接头 |  |  |  |  |  | DN100 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 25 |  | 安全阀、压力表 |  |  |  |  |  | DN100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 26 |  | 罗茨风机 |  |  |  |  |  | LSR100-1WJ(流量4.4m'/min)，排压29.4KPa,功率5.5KW | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 自动化控制系统 |  |  |  |  |  |  | PLC控制箱、2台水位计、线缆及辅材等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 27.1 | CPU |  |  |  |  |  |  | SR30 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.2 | AI |  |  |  |  |  |  | AE04 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.3 | HMI |  |  |  |  |  |  | 7寸 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.4 | 空气开关 |  |  |  |  |  |  | 3P-40A | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.5 | 空气开关 |  |  |  |  |  |  | 3P-25A | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.6 | 空气开关 |  |  |  |  |  |  | 3P-10 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 27.7 | 空气开关 |  |  |  |  |  |  | 2P-10 | 只 | 6 |  |  |  |  |
| 27.8 | 接触器 |  |  |  |  |  |  | 25A | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.9 | 接触器 |  |  |  |  |  |  | 09A | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 27.10 | 热继电器 |  |  |  |  |  |  | 21A-25A | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.11 | 热继电器 |  |  |  |  |  |  | 8A-12A | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 27.12 | 三眼插座 |  |  |  |  |  |  | AC-108 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.13 | 中间继电器 |  |  |  |  |  |  | DC24V 4付点 | 只 | 8 |  |  |  |  |
| 27.14 | 按钮指示灯 |  |  |  |  |  |  | 24V | 只 | 6 |  |  |  |  |
| 27.15 | 急停按钮 |  |  |  |  |  |  |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.16 | 复位按钮 |  |  |  |  |  |  |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.17 | 转换开关 |  |  |  |  |  |  | 3挡 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.18 | 接触器 |  |  |  |  |  |  | 1210 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.19 | 开关电源 |  |  |  |  |  |  | 120W | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.20 | 电气柜 |  |  |  |  |  |  | 1800*600*400 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 六 | 西孟河北坝（橡胶坝） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 橡胶坝 | 坝袋 |  |  |  |  |  | 坝高3m.总净宽10m。橡胶坝袋生产应满足《橡胶坝坝袋》SL554-2011要求：坝袋为两布三胶，坝袋型号：JBD3.0-220180-2.胶布型号：J220180-2.胶布经/纬向强度>352/288KN/m,胶布总厚度7.3mm | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | 锚固件 |  |  |  |  |  | 材质Q235，无防腐 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 充排设备 | 气帽(含法兰、螺栓等) |  |  |  |  |  | DN150 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 4 |  | 三通 |  |  |  |  |  | DN150 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | 90°弯头 |  |  |  |  |  | DN150 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 6 |  | 钢管 |  |  |  |  |  | 168x6 | 米 | 15 |  |  |  |  |
| 7 |  | 钢管 |  |  |  |  |  | 168x6 | 米 | 6 |  |  |  |  |
| 8 |  | 法兰 |  |  |  |  |  | DN150 | 片 | 6 |  |  |  |  |
| 9 |  | 法兰 |  |  |  |  |  | DN100 | 片 | 2 |  |  |  |  |
| 10 |  | 90°弯头 |  |  |  |  |  | DN150 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 11 |  | 手电两用蝶阀 |  |  |  |  |  | D941-1.0-150 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  | 手动蝶阀 |  |  |  |  |  | D341-1.0-150 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 13 |  | 三通 |  |  |  |  |  | DN150 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 14 |  | 安全阀 |  |  |  |  |  | 开启压力35kPa | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 15 |  | 精密压力表 |  |  |  |  |  | 0~0.06MPa | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  | 压力传感器 |  |  |  |  |  | 4-20mA | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 17 |  | 电子式压力开关 |  |  |  |  |  | 0-60kPa | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 18 |  | 钢管 |  |  |  |  |  | 114×5 | 米 | 2 |  |  |  |  |
| 19 |  | 90°弯头 |  |  |  |  |  | DN100 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 20 |  | HC型逆止阀 |  |  |  |  |  | HC-100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 21 |  | 手电两用蝶阀 |  |  |  |  |  | D941-1.0-100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 22 |  | 同心异径管 |  |  |  |  |  | 100×150 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 23 |  | 出口消音器 |  |  |  |  |  | DN100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 24 |  | 柔性橡胶接头 |  |  |  |  |  | DN100 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 25 |  | 安全阀、压力表 |  |  |  |  |  | DN100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 26 |  | 罗茨风机 |  |  |  |  |  | LSR100-1WJ(流量4.4m³/min)，排压29.4KPa,功率5.5KW | 合 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 自动化控制系统 |  |  |  |  |  |  | PLC控制箱、2台水位计、线缆及辅材等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 27.1 | CPU |  |  |  |  |  |  | SR30 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.2 | AI |  |  |  |  |  |  | AE04 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.3 | HMI |  |  |  |  |  |  | 7寸 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.4 | 空气开关 |  |  |  |  |  |  | 3P-40A | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.5 | 空气开关 |  |  |  |  |  |  | 3P-25A | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.6 | 空气开关 |  |  |  |  |  |  | 3P-10 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 27.7 | 空气开关 |  |  |  |  |  |  | 2P-10 | 只 | 6 |  |  |  |  |
| 27.8 | 接触器 |  |  |  |  |  |  | 25A | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.9 | 接触器 |  |  |  |  |  |  | 09A | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 27.10 | 热继电器 |  |  |  |  |  |  | 21A-25A | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.11 | 热继电器 |  |  |  |  |  |  | 8A-12A | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 27.12 | 三眼插座 |  |  |  |  |  |  | AC-108 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.13 | 中间继电器 |  |  |  |  |  |  | DC24V 4付点 | 只 | 8 |  |  |  |  |
| 27.14 | 按钮指示灯 |  |  |  |  |  |  | 24V | 只 | 6 |  |  |  |  |
| 27.15 | 急停按钮 |  |  |  |  |  |  |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.16 | 复位按钮 |  |  |  |  |  |  |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.17 | 转换开关 |  |  |  |  |  |  | 3挡 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.18 | 接触器 |  |  |  |  |  |  | 1210 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.19 | 开关电源 |  |  |  |  |  |  | 120W | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.20 | 电气柜 |  |  |  |  |  |  | 1800*600*400 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 七 | 革新河坝（橡胶坝） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 橡胶坝 | 坝袋 |  |  |  |  |  | 坝高2m,总净宽8m。橡胶坝袋生产应满足《橡胶坝坝袋》SL554-2011要求；坝袋为两布三胶，坝袋型号：JBD2.0-100100-2,胶布型号：J100100-2,胶布经/纬向强度≥160/160KN/m,胶布总厚度6.4mm | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | 锚固件 |  |  |  |  |  | 材质Q235，无防腐 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 充排设备 | 气帽(含法兰、螺栓等) |  |  |  |  |  | DN150 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 4 |  | 三通 |  |  |  |  |  | DN100 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | 90°弯头 |  |  |  |  |  | DN100 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 6 |  | 钢管 |  |  |  |  |  | 114×5 | 米 | 12 |  |  |  |  |
| 7 |  | 钢管 |  |  |  |  |  | 114×5 | 米 | 6 |  |  |  |  |
| 8 |  | 法兰 |  |  |  |  |  | DN100 | 片 | 6 |  |  |  |  |
| 9 |  | 法兰 |  |  |  |  |  | DN65 | 片 | 2 |  |  |  |  |
| 10 |  | 90°弯头 |  |  |  |  |  | DN100 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 11 |  | 手电两用蝶阀 |  |  |  |  |  | D941-1.0-100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  | 手动蝶阀 |  |  |  |  |  | D341-1.0-100 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 13 |  | 三通 |  |  |  |  |  | DN100 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 14 |  | 安全阀 |  |  |  |  |  | 开启压力35kPa | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 15 |  | 精密压力表 |  |  |  |  |  | 0-0.06MPc | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  | 压力传感器 |  |  |  |  |  | 4-20mA | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 17 |  | 电子式压力开关 |  |  |  |  |  | 0-60kPa | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 18 |  | 钢管 |  |  |  |  |  | 76×4 | 米 | 2 |  |  |  |  |
| 19 |  | 90°弯头 |  |  |  |  |  | DN65 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 20 |  | HC型逆止阀 |  |  |  |  |  | HC-65 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 21 |  | 手电两用蝶阀 |  |  |  |  |  | D941-1.0-65 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 22 |  | 同心异径管 |  |  |  |  |  | 65×100 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 23 |  | 出口消音器 |  |  |  |  |  | DN65 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 24 |  | 柔性橡胶接头 |  |  |  |  |  | DN65 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 25 |  | 安全阀、压力表 |  |  |  |  |  | DN65 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 26 |  | 罗茨风机 |  |  |  |  |  | LSR65-WJ(流量2.3m³/min)，排压19.6KPa,功率1.5KW | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 自动化控制系统 |  |  |  |  |  |  | PLC控制箱、2台水位计、线缆及辅材等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 27.1 | CPU |  |  |  |  |  |  | SR30 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.2 | AI |  |  |  |  |  |  | AE04 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.3 | HMI |  |  |  |  |  |  | 7寸 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.4 | 空气开关 |  |  |  |  |  |  | 3P-40A | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.5 | 空气开关 |  |  |  |  |  |  | 3P-25A | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.6 | 空气开关 |  |  |  |  |  |  | 3P-10 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 27.7 | 空气开关 |  |  |  |  |  |  | 2P-10 | 只 | 6 |  |  |  |  |
| 27.8 | 接触器 |  |  |  |  |  |  | 25A | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.9 | 接触器 |  |  |  |  |  |  | 09A | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 27.10 | 热继电器 |  |  |  |  |  |  | 21A-25A | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.11 | 热继电器 |  |  |  |  |  |  | 8A-12A | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 27.12 | 三眼插座 |  |  |  |  |  |  | AC-108 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.13 | 中间继电器 |  |  |  |  |  |  | DC24V 4付点 | 只 | 8 |  |  |  |  |
| 27.14 | 按钮指示灯 |  |  |  |  |  |  | 24V | 只 | 6 |  |  |  |  |
| 27.15 | 急停按钮 |  |  |  |  |  |  |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.16 | 复位按钮 |  |  |  |  |  |  |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.17 | 转换开关 |  |  |  |  |  |  | 3挡 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.18 | 接触器 |  |  |  |  |  |  | 1210 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.19 | 开关电源 |  |  |  |  |  |  | 120W | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.20 | 电气柜 |  |  |  |  |  |  | 1800*600*400 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 八 | 积南河坝（橡胶坝） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 橡胶坝 | 坝袋 |  |  |  |  |  | 坝高2.65m,总净宽12m。橡胶坝袋生产应满足《橡胶坝坝袋》SL554-2011要求；坝袋为两有三胶，坝袋型号：JBD2.65-180140-2,胶布型号：J180140-2,胶布经/纬向强度≥288/224KN/m,胶布总厚度6.9mm | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | 锚固件 |  |  |  |  |  | 材质Q235，无防腐 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 充排设备 | 气帽(含法兰、螺栓等） |  |  |  |  |  | DN150 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 4 |  | 三通 |  |  |  |  |  | DN150 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | 90°弯头 |  |  |  |  |  | DN150 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 6 |  | 钢管 |  |  |  |  |  | 168×6 | 米 | 18 |  |  |  |  |
| 7 |  | 钢管 |  |  |  |  |  | 168×6 | 米 | 6 |  |  |  |  |
| 8 |  | 法兰 |  |  |  |  |  | DN150 | 片 | 6 |  |  |  |  |
| 9 |  | 法兰 |  |  |  |  |  | DN100 | 片 | 2 |  |  |  |  |
| 10 |  | 90°弯头 |  |  |  |  |  | DN150 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 11 |  | 手电两用蝶阀 |  |  |  |  |  | D941-1.0-150 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  | 手动蝶阀 |  |  |  |  |  | D341-1.0-150 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 13 |  | 三通 |  |  |  |  |  | DN150 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 14 |  | 安全阀 |  |  |  |  |  | 开启压力35kPc | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 15 |  | 精密压力表 |  |  |  |  |  | 0~0.06MPa | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  | 压力传感器 |  |  |  |  |  | 4-20mA | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 17 |  | 电子式压力开关 |  |  |  |  |  | 0-60kPa | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 18 |  | 钢管 |  |  |  |  |  | 114×5 | 米 | 2 |  |  |  |  |
| 19 |  | 90°弯头 |  |  |  |  |  | DN100 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 20 |  | HC型逆止阀 |  |  |  |  |  | HC-100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 21 |  | 手电两用蝶阀 |  |  |  |  |  | D941-1.0-100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 22 |  | 同心异径管 |  |  |  |  |  | 100×150 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 23 |  | 出口消音器 |  |  |  |  |  | DN100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 24 |  | 柔性橡胶接头 |  |  |  |  |  | DN100 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 25 |  | 安全阀、压力表 |  |  |  |  |  | DN100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 26 |  | 罗茨风机 |  |  |  |  |  | LSR100-1WJ(流量4.4m³/min)，排压29.4KPa,功率5.5KW | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 自动化控制系统 |  |  |  |  |  |  | PLC控制箱、2台水位计、线缆及辅材等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 27.1 | CPU |  |  |  |  |  |  | SR30 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.2 | AI |  |  |  |  |  |  | AE04 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.3 | HMI |  |  |  |  |  |  | 7寸 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.4 | 空气开关 |  |  |  |  |  |  | 3P-40A | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.5 | 空气开关 |  |  |  |  |  |  | 3P-25A | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.6 | 空气开关 |  |  |  |  |  |  | 3P-10 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 27.7 | 空气开关 |  |  |  |  |  |  | 2P-10 | 只 | 6 |  |  |  |  |
| 27.8 | 接触器 |  |  |  |  |  |  | 25A | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.9 | 接触器 |  |  |  |  |  |  | 09A | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 27.10 | 热继电器 |  |  |  |  |  |  | 21A-25A | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.11 | 热继电器 |  |  |  |  |  |  | 8A-12A | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 27.12 | 三眼插座 |  |  |  |  |  |  | AC-108 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.13 | 中间继电器 |  |  |  |  |  |  | DC24V 4付点 | 只 | 8 |  |  |  |  |
| 27.14 | 按钮指示灯 |  |  |  |  |  |  | 24V | 只 | 6 |  |  |  |  |
| 27.15 | 急停按钮 |  |  |  |  |  |  |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.16 | 复位按钮 |  |  |  |  |  |  |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.17 | 转换开关 |  |  |  |  |  |  | 3挡 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.18 | 接触器 |  |  |  |  |  |  | 1210 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.19 | 开关电源 |  |  |  |  |  |  | 120W | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.20 | 电气柜 |  |  |  |  |  |  | 1800*600*400 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 九 | 坝塘李家桥坝（橡胶坝） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 橡胶坝 |  |  |  |  |  | 坝袋 | 坝高2.1m,总净宽10m。橡胶坝袋生产应满足《橡胶坝坝袋》SL554-2011要求；坝袋为两布三胶，坝袋型号：JBD2.1-120120-2,胶布型号：J120120-2,胶布经/纬向强度≥192/192KN/m,胶布总厚度6.5mm | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 锚固件 | 材质Q235，无防腐 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 充排设备 |  |  |  |  |  | 气帽(含法兰、螺栓等) | DN100 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 三通 | DN100 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 90°弯头 | DN100 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 钢管 | 114×5 | 米 | 12 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 钢管 | 114×5 | 米 | 6 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 法兰 | DN100 | 片 | 6 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 法兰 | DN80 | 片 | 2 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 90°弯头 | DN100 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 手电两用蝶阀 | D941-1.0-100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | 手动蝶阀 | D341-1.0-100 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | 三通 | DN100 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | 安全阀 | 开启压力35kPc | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 精密压力表 | 0~0.06MPa | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | 压力传感器 | 4-20mA | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | 电子式压力开关 | 0-60kPa | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | 钢管 | 89×5 | 米 | 2 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  | 90°弯头 | DN80 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  | HC型逆止阀 | HC-80 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 21 |  | 手电两用蝶阀 |  |  |  |  |  | D941-1.0-80 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 22 |  | 同心异径管 |  |  |  |  |  | 80×100 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 23 |  | 出口消音器 |  |  |  |  |  | DN80 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 24 |  | 柔性橡胶接头 |  |  |  |  |  | DN80 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 25 |  | 安全阀、压力表 |  |  |  |  |  | DN80 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 26 |  | 罗茨风机 |  |  |  |  |  | LSR80-WJ(流量3.5m³/min)，排压19.6KPa,功率2.2KW | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 自动化控制系统 |  |  |  |  |  |  | PLC控制箱、2台水位计、线缆及辅材 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 27.1 | CPU |  |  |  |  |  |  | SR30 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.2 | AI |  |  |  |  |  |  | AE04 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.3 | HMI |  |  |  |  |  |  | 7寸 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.4 | 空气开关 |  |  |  |  |  |  | 3P-40A | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.5 | 空气开关 |  |  |  |  |  |  | 3P-25A | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.6 | 空气开关 |  |  |  |  |  |  | 3P-10 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 27.7 | 空气开关 |  |  |  |  |  |  | 2P-10 | 只 | 6 |  |  |  |  |
| 27.8 | 接触器 |  |  |  |  |  |  | 25A | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.9 | 接触器 |  |  |  |  |  |  | 09A | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 27.10 | 热继电器 |  |  |  |  |  |  | 21A-25A | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.11 | 热继电器 |  |  |  |  |  |  | 8A-12A | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 27.12 | 三眼插座 |  |  |  |  |  |  | AC-108 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.13 | 中间继电器 |  |  |  |  |  |  | DC24V 4付点 | 只 | 8 |  |  |  |  |
| 27.14 | 按钮指示灯 |  |  |  |  |  |  | 24V | 只 | 6 |  |  |  |  |
| 27.15 | 急停按钮 |  |  |  |  |  |  |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.16 | 复位按钮 |  |  |  |  |  |  |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.17 | 转换开关 |  |  |  |  |  |  | 3挡 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.18 | 接触器 |  |  |  |  |  |  | 1210 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.19 | 开关电源 |  |  |  |  |  |  | 120W | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 27.20 | 电气柜 |  |  |  |  |  |  | 1800*600*400 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、本项目开标时间延后至2024年1月5日 下午2：00，请意向投标单位自今日起投标保证金汇至以下账户，投标人缴纳投标保证金的时间为2023年12月 25日17:00至2024年1月5日 下午2：00。原保证金账户如已汇款，亦视为有效。

投标保证金：采购人根据项目的实际情况，要求投标人在投标前须交纳投标保证金捌万元人民币。交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致，且在投标截止时间前到达以下指定账户：

| 交纳投标保证金账户名称 | 宜兴市公用环保集团有限公司 | 交纳 形式 | 投标保证金的交纳形式只限于银行转账（不接受其他形式的投标保证金） |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户银行 | 光大银行宜兴支行 |  |  |
| 账 号 | 51610188000208233 |  |  |

注：投标人必须在开标前将保证金汇入以上账户，否则作废标处理, 缴纳投标保证金账户为涉密账户，账号随机，请投标单位仔细核对账号后缴纳投标保证金，合同签订后，无息退回。

3、请各投标人自行下载此更正公告，如投标人未及时关注相关更正等信息公告，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

三、本次澄清联系事项：

采购人：宜兴市公用市政工程有限公司

联系人：刘先生，应先生

联系电话：0510-80718867；0510-87117379

联系地址：宜兴市环科园绿园路528号

邮政编码：214200

采购人：宜兴市公用市政工程有限公司

2023年12月25日